BRIDGE Rendszer

1/A melléklet — Vezetéktelepítési mód és diszkrét moduláris kiállás-könyvtár

A „BRIDGE SELV 12/24V telepítési standard” dokumentum kiegészítése — Varler Group

# 1. Vezetéktelepítési mód — 2×0,75 mm² jelvezeték

A 2×0,75 mm² sodrott vezeték nem esik a fix 230V-os hálózat 1,5/2,5 mm²-es minimuma alá (lásd az alapdokumentum 2–4. pontját). A telepítési mód megválasztása ezért nem tiltás, hanem kivitelezési alapelv kérdése — az alábbi táblázat összegzi az egyes módokat.

| Telepítési mód | Megítélés | Indoklás / feltétel |
| --- | --- | --- |
| Védőcsőben, falban | Megengedett | Kerek köpenyű, jobb mechanikai/hőállóságú kivitel (pl. H05VV-F) javasolt; lapos, hordozható célú zsinór (H03VVH2-F) rejtett, végleges szerelésre kerülendő |
| Direkt begipszelve, cső nélkül | Kerülendő | Nem cserélhető/húzható újra meghibásodás vagy bővítés esetén — moduláris rendszernél ez a legnagyobb kockázat |
| Cat kábellel egy csőben | Megengedett | Mindkettő gyengeáramú, erősáramtól-elválasztási szabály nem érinti; zajvédelmi okból ne legyen összesodorva DC tápvezetékkel, ha impulzusjel fut rajta |
| Falon kívül (surface) | Megengedett | Diszkrét céllal vakolat alatti vagy kábelcsatornás, festhető kivitel javasolt, szabad zsinór nem |

Alapelv az egész BRIDGE-hálóra: minden jelvezeték üres tartalék-kapacitású védőcsőben fusson, húzózsinórral — ez teszi lehetővé, hogy a rendszer utólag, vésés nélkül bővíthető/átalakítható maradjon.

# 2. Moduláris kiállás-koncepció

A cél: minden falra szerelhető BRIDGE-eszköz helye előre elő van készítve, egységes doboz- és csőmérettel, csillag-topológiával a legközelebbi zónaelosztóhoz — így egy adott ponton utólag bármilyen modul (érzékelő, olvasó, kijelző, relé) beköthető anélkül, hogy a falat újra meg kellene bontani.

## 2.1 Egységes kiállás-elem (minden ponton azonos)

- Süllyesztett szerelvénydoboz — egységes méret/mélység minden ponton, hogy a jövőbeni modul fizikailag mindig illeszkedjen

- 1× SELV tápérpár (12V vagy 24V, zóna szerint — lásd alapdokumentum 3. pont)

- 1× jel-/buszérpár (árnyékolt, vagy a Cat-tartalék pár dedikálva)

- 1× üres tartalék védőcső (min. Ø16 mm) húzózsinórral — jövőbeni bővítésre, ismeretlen jövőbeni eszköztípusra

- Vakfedél a végleges eszköz kiválasztásáig — falszínre/festésre igazítva, hogy diszkrét maradjon

- Csillag-bekötés a legközelebbi szobai/zóna BRIDGE-elosztóba — nem láncolva, hogy egy pont önállóan cserélhető/bővíthető legyen

# 3. Kiállás-pontok — bejárati zóna

| Pozíció | Funkció(k) | Ajánlott magasság / hely | Kiállás tartalma |
| --- | --- | --- | --- |
| Bejárati ajtó fölött (kültér/beltér határ) | Lámpa + mozgás-/jelenlétérzékelő kombó | Ajtókeret felső éle fölött kb. +200–300 mm | Táppár + jelpár + tartalék cső; kültéri oldalon nedvesség elleni (min. IP44) kivitel |
| Ajtó melletti fal sarka | Mozgásérzékelő / kamera kiállás | 2200–2400 mm (sarok, rálátás a bejáratra és a helyiségre) | Táppár + jelpár + tartalék cső; szögbeállítást engedő doboz-forma javasolt |
| Ajtó felső sarka (tok/keret) | Nyílásérzékelő (mágneses/reed) | Az ajtólap és a tok találkozásának felső sarkában, a záródó élen | Vékony jelpár elegendő; rövid szakasz, gégecsőben az ajtótok mentén vezetve |
| Ajtó melletti fal, kapcsoló mellett — multi-pont | ESP vezérlőpanel tápellátás, numpad/ujjlenyomat/NFC olvasó, csengő-kiegészítő jelzőfény, vezeték nélküli süllyesztett modulos dugalj + kapcsolóvezérlés | 1100 mm (kapcsolómagasság — lásd alapdokumentum 7. pont) | Bővített kiállás: 2× táppár (külön ág a nagyobb fogyasztású ESP panelnek), 2× jelpár, 2× tartalék cső — több eszköz egy helyen, egyenként csillagban az elosztóhoz |

A bejárati zóna sűrűn pontosított — érdemes itt egy kisebb, dedikált zónaelosztó dobozt elhelyezni (pl. az ajtó melletti fal belső oldalán, vakolat alatt), amely az összes fenti pontot csillagban gyűjti, mielőtt a BRIDGE-DN központi elosztóhoz csatlakozik. Ez rövidebb szakaszokat és egyszerűbb hibakeresést eredményez.

# 4. Kiterjesztés más BRIDGE-tételekre

A fenti négy pont mintaként szolgál — a projekt során felmerülő minden további BRIDGE-tételnél (pl. ablakok nyílásérzékelői, szobai hangulatvilágítás csomópontok, redőnyvezérlés, egyéb beléptető pontok) ugyanezt a 2. pontban leírt egységes kiállás-elemet alkalmazd: azonos doboz/cső méret, táp+jel pár, tartalék cső, csillag-bekötés, vakfedél. Ez biztosítja, hogy a rendszer bármikor, bármilyen jövőbeni modultípussal bővíthető legyen anélkül, hogy a meglévő, lezárt felületeket meg kellene bontani.

| Elv | Gyakorlati következmény |
| --- | --- |
| Egységes doboz-/csőméret mindenhol | Bármilyen jövőbeli modul fizikailag illeszkedik, típusváltás esetén sem kell vésni |
| Csillag-topológia, nem láncolás | Egy pont önállóan bővíthető/cserélhető a többi zavarása nélkül |
| Mindig tartalék üres cső + húzózsinór | Ismeretlen jövőbeni igény (extra ér, más kábeltípus) utólag is behúzható |
| Vakfedél a végleges eszközig | A ház diszkrét, kész megjelenésű marad a modul kiválasztásáig/cseréje közben is |